IO口模拟spi主从机通讯例程

下面这两幅图是，关于SPI数据读取或发送的时序图。

- 主机 io口模拟spi通讯例程

//**spi io 口初始化 **//

void SPI_init(void)

{

gpio_configure_fpin(SPI_MISO, IO_TYPE_INPUT);//配置成输入模式

gpio_configure_fpin(SPI_MOSI, IO_OUTPUT_1);//配置成输出模式

gpio_configure_fpin(SPI_SCK, IO_OUTPUT_1); //配置成输出模式

gpio_configure_fpin(SPI_CS, IO_OUTPUT_1); //配置成输出模式

clr_spi_GPIO(SPI_SCK);//拉低 SPI_SCK

set_spi_GPIO(SPI_CS);//拉高  SPI_SCK

clr_spi_GPIO(SPI_MOSI);//拉低 SPI_MOSI

}

//**主机spi读取一字节api**//

unsigned char SPI_ReadByte(void){

unsigned char i,rByte=0;

clr_spi_GPIO(SPI_CS);

for(i=0;i<8;i++){

clr_spi_GPIO(SPI_SCK);//clr_spi_sck;

delay_us(3);

rByte<<=1;

if(MISO_is_status())//

//M16 MISO---PB6

rByte|=1;

set_spi_GPIO(SPI_SCK);//set_spi_sck;

delay_us(3);

}

clr_spi_GPIO(SPI_SCK);

set_spi_GPIO(SPI_CS);

return rByte;

}

//**  读取miso 的电平 **//

char MISO_is_status(void)

{

if(red_spi_GPIO(SPI_MISO))//

return 1;

else

return 0;

}

//**主机spi写入一字节api**//

void SPI_WriteByte(unsigned char wByte){

unsigned char i;

clr_spi_GPIO(SPI_CS);

for(i=0;i<8;i++){

clr_spi_GPIO(SPI_SCK);//

delay_us(3);//

if(wByte&0x80){

set_spi_GPIO(SPI_MOSI);//

}

else{

clr_spi_GPIO(SPI_MOSI);//

}

wByte=wByte<<1;

set_spi_GPIO(SPI_SCK);//set_spi_sck;

delay_us(3);//

}

clr_spi_GPIO(SPI_SCK);

set_spi_GPIO(SPI_CS);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

注意，我写的主从机的io口对接如下

主机io						 从机io

SPI_MISO     ------------------------- SPI_MISO

SPI_MOSI		--------------------------- SPI_MOSI

SPI_SCK		--------------------------- SPI_SCK

SPI_CS		-------------------------- SPI_CS

可能有的人对上面的io口对接的方式感到奇怪，请仔细看我对这几个io口做的初始化设置就可以明白。其实左边SPI_MOSI是为主机的数据输出，SPI_MISO 为主机的数据输入。

而右边是SPI_MOSI是为从机的数据输入，SPI_MISO 为从机的数据输出。这个输入输出的设置主要还是对io口的初始化的地方做设置。

/*************************************************************/

- 从机 io口模拟spi通讯例程

//**从机spi io 口初始化 **//

void SPI_init(void)

{

gpio_configure_fpin(SPI_MISO, IO_OUTPUT_0); //配置成输出模式

gpio_configure_fpin(SPI_MOSI, IO_TYPE_INPUT); //配置成输入模式

gpio_configure_fpin(SPI_SCK, IO_TYPE_INPUT); //配置成输入模式

gpio_configure_fpin(SPI_CS,HFM_IO_TYPE_INPUT); //配置成输入模式

}

//**从机spi读取一字节api**//

unsigned char SlaveSPI_read(void)

{

unsigned char i,rrbyte=0,rflag=0,SPICS_pin=0,SPISCK_pin=0;

SPICS_pin=red_spi_GPIO(SPI_CS);

SPISCK_pin=red_spi_GPIO(SPI_SCK);

if( (!(red_spi_GPIO(SPI_CS)))  ){

for(i=0;i<8;i++){

rflag=1;

while( !(red_spi_GPIO(SPI_SCK)) );

rrbyte=rrbyte<<1;

if(red_spi_GPIO(SPI_MOSI))

rrbyte|=1;

while( (red_spi_GPIO(SPI_SCK)) );

}

while(	!(red_spi_GPIO(SPI_CS)) );

}

if(rflag)

return rrbyte;

else

return 0;

}

//**从机spi写入一字节api**//

void SlaveSPI_write(unsigned char wByte)

{

unsigned char i;

if( (!(red_spi_GPIO(SPI_CS)))  ){

for(i=0;i<8;i++){

while( (red_spi_GPIO(SPI_SCK)) );

if(wByte&0x80){

set_spi_GPIO(SPI_MISO);}//set_spi_si;

else{

clr_spi_GPIO(SPI_MISO);}  //clr_spi_si;

while( !(red_spi_GPIO(SPI_SCK)) );

wByte<<=1;

}

while(	!(red_spi_GPIO(SPI_CS)) );	}

}

上面的主从机通讯，我在M3的MCU中已经测试通过的。相信大家看以上例程也明白，这段代码对在什么环境中跑没什么关系，只需要你对相应的MCU环境做好相应IO口初始化就可以了。

我写这个是因为看到网上没有对这方面主从机通讯有系统的整理的。对初学者，有较好的帮助。对大牛的话，请不要扔砖啊，扔鸡蛋啊，谢谢！

总结，写spi  io口初始化，一定要仔细看时序，还有就是主从机间的IO口，一定要结对。本人刚开始就是在io口上接反了条线，读出数据老是变化不对，纠结了非常久，希望对后面的单片机的学习爱好者有所帮助。